Nome: Fabio Grassiotto

RA: 890441

Disciplina: IA368N, 2º S 2018

Atividade 2 – Cinemática e controle de um veículo de acionamento diferencial

Objetivo

O objetivo desta atividade foi implementar um controlador de malha fechada para a movimentação de um robô de acionamento diferencial.

Tarefa 1

Para esta primeira tarefa, foram computadas as velocidades de rotação φr e φl baseadas nas velocidades v e ω em uma trajetória circular.

Dado que o modelo cinemático descreve as velocidades v e ω através do sistema de equações abaixo:

Isolando-se as variáveis φr e φl, foi alterado o arquivo calculateWheelSpeeds.m executando o cálculo das velocidades de rotação.

- % Using system of 2 equations given by the problem we arrive at

- LeftWheelVelocity = (vu - omega*halfWheelbase)/wheelRadius;

- RightWheelVelocity = (vu + omega*halfWheelbase)/wheelRadius;

O resultado obtido pode ser verificado assim:

Tarefa 2

Nesta segunda tarefa, se propõe a teleoperação do robô utilizando o teclado.

O arquivo teleoperation.m foi alterado, adicionando um loop para detecção de teclas (através da chamada da função getkeywaitchar()) e execução de comandos de movimentação, utilizando as teclas com o seguinte mapeamento:

- Teclas d/D: o robô imprime uma linha a frente.

- Teclas a/A: o robô  imprime uma linha para trás.

- Teclas w/W: o robô executa uma rotação no sentido anti-horário.

- Teclas s/S: o robô executa uma rotação no sentido horário.

- Teclas x/X: o robô finaliza a teleoperação.

- %% teleoperation program goes here

- loop = 1;

- keybuffer = 0; % to buffer the last key pressed and increase speed if necessary.

- speed = 0.1; % initial speed, increased with repeated keypresses.

- while loop

- ch = getkeywaitchar(1); % gets keys every 1 second

- % Sets speed

- if (ch == keybuffer)

- speed = speed + 0.1;

- else

- speed = 0.1; % resets speed

- end

- keybuffer = ch;

- if (ch == 44 || ch == 100) % D/d key prints a linear fwd speed

- Pioneer_p3dx_setWheelSpeeds(connection, speed, speed);

- elseif (ch == 65 || ch == 97) % A/a key prints a backwards fwd speed

- Pioneer_p3dx_setWheelSpeeds(connection, -speed, -speed);

- elseif (ch == 87 || ch == 119) % W/w key rotates counterclockwise

- Pioneer_p3dx_setWheelSpeeds(connection, 0.0, speed);

- elseif (ch == 83 || ch == 115) % S/s key rotates clockwise

- Pioneer_p3dx_setWheelSpeeds(connection, speed, 0.0);

- elseif (ch == 32) % stops robot

- Pioneer_p3dx_setWheelSpeeds(connection, 0.0, 0.0);

- elseif (ch == 88 || ch == 120) % X/x quits teleoperation

- loop = 0;

- end

- end

Executando o programa, pode-se verificar que o comando atua corretamente, aumentando de forma gradual a velocidade do tracejado das linhas ao se pressionar uma mesma tecla repetidamente.

Tarefas 3 e 4

Para as duas tarefas finais do exercício, a lei de controle de feedback de estado linear descrita no livro Introdução aos Robôs Móveis Autônomos que acompanham esta tarefa pôde ser implementada.

A lei de controle pode ser sumarizada e descrita na figura abaixo.

Para tarefa 3, foi implementado um controlador de malha fechada simples no arquivo CalculateControlOutput.m, inicialmente calculando o valor do ângulo beta a partir dos ângulos theta e alpha, e posteriormente calculando as velocidades v e ω:

- % calculate beta

- beta = - theta - alpha;

- % Now calculate velocity and omega.

- vu = parameters.Krho*rho;

- omega = parameters.Kalpha*alpha + parameters.Kbeta*beta;

Resultados obtidos:

- Posicionamento inicial do robô e posição de objetivo:

- Reposicionamento do objetivo:

- Rota resultante do robô:

Após obter os resultados acima, o objetivo da Tarefa 4 foi melhorar o loop de controle fechado.

Buscou-se implementar as seguintes melhorias no controle do robô:

- Movimentação com velocidade constante.

- Movimentação do robô em duas direções de acordo com o posicionamento do objetivo.

O controlador de malha fechada foi alterado para executar a leitura de parâmetros de entrada e implementar as funcionalidades definidas acima.

Para tanto, após se calcular o valor de beta, o parâmetro que permite que o robô se movimente para trás foi avaliado e foi criada uma variável para alterar o sinal da velocidade linear resultante, vel_factor. Essa variável assume um valor negativo baseado no ângulo alpha qu emede a direção do objetivo em relação ao robô.

- % calculate beta

- beta = - theta - alpha;

- % the following paramerters should be used:

- % Task 3:

- % parameters.Kalpha, parameters.Kbeta, parameters.Krho: controller tuning parameters

- % Task 4:

- % parameters.backwardAllowed: This boolean variable should switch the between the two controllers

- % parameters.useConstantSpeed: Turn on constant speed option

- % parameters.constantSpeed: The speed used when constant speed option is on

- % backwards velocities allowed:

- if (parameters.backwardAllowed == true)

- if ( alpha <= pi/2 && alpha >= -pi/2)

- % Alpha is normalized between [-pi,pi].

- % If the angle of the vector pointing from the robot to the goal in

- % the robot frame is between -90 and 90 degrees, a positive velocity is a faster

- % alternative for the controller. Otherwise, use a negative one.

- vel_factor = 1.0;

- else

- vel_factor = -1.0;

- end

- end

Após se determinar o fator de inversão de velocidades, o parâmetro que determina o uso de velocidade constante foi medido e, quando ativado, foi executado o escalonamento da velocidade angular ω conforme abaixo.

- % Now calculate velocity and omega.

- if (parameters.useConstantSpeed == false)

- % Constant speed setting is off.

- vu = vel_factor*parameters.Krho*rho;

- omega = parameters.Kalpha*alpha + parameters.Kbeta*beta;

- else

- % Constant speed setting is on.

- vu_pre = parameters.Krho*rho;

- omega_pre = parameters.Kalpha*alpha + parameters.Kbeta*beta;

- % Now scale vu and omega to keep vu constant.

- % Using the fact that the quotient between v/w is kept constant.

- vu = vel_factor*parameters.constantSpeed;

- omega = omega_pre * (vu/vu_pre);

- end

Com as melhorias implementadas, nota-se que o robô se tornou capaz de manobrar em menores espaços conforme pode ser verificado na figura abaixo:

Conclusão

Os exercícios propostos permitiram exercitar os passos necessários para o controle de um veículo com acionamento diferencial.

O ambiente de simulação V-Rep foi utilizado juntamente com o Matlab para verificar a performance do controlador de malha fechada em velocidades variável e constante.